报价表

1   报价要求

1.1  本项目以人民币为单位，保留小数点后两位。

1.2  本项目的分项单价（基准价）已包含设计费、人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、制作、送货、现场及国家规定的其他各项应纳税费、服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据询价文件所提供的资料自行测算报价。

2   无效报价

2.1 如报价文件要求提供证明材料的，报价人应在“说明”一栏中列出服务要求的证明资料名称，并注明证明材料在报价文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合报价文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足报价文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，报价人可以不提供。

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 米 | 56 |  |  | 1、基本技术标准，检测标准：GB/T33620-2017； |
|  |  |  |  |  |  | 1.1成分：100%聚酯纤维； |
|  |  |  |  |  |  | 1.2厚度（mm)：1.4-1.5； |
|  |  |  |  |  |  | 1.3透气性（mm/s)：200-220； |
|  |  |  |  |  |  | 1.4平方米重量（自然重）（g/㎡）：430-435； |
|  |  |  |  |  |  | 1.5顶破强力（N）：≥440； |
|  |  |  |  |  |  | 1.6断裂伸长率（%）：横向≥35、直向≥35； |
|  |  |  |  |  |  | 1.7织物透光性（%）：≤1； |
|  |  |  |  |  |  | 1.8弯曲长度（cm）:直向≤1.6，横向≤1.6； |
|  |  |  |  |  |  | 1.9折痕回复性（°）：总折痕回复角≥260。 |
|  |  |  |  |  |  | 1.10吸声性能：频率250Hz吸声系数≥0.7，频率500Hz吸声系数≥0.90，频率1000Hz吸声系数≥0.70，频率2000Hz吸声系数≥0.80，频率4000Hz吸声系数≥0.80。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、基本安全标准： |
|  |  |  |  |  |  | 2.1甲醛含量：未检出； |
|  |  |  |  |  |  | 2.2PH值：6.0-7.5； |
|  |  |  |  |  |  | 2.3异味：无； |
|  |  |  |  |  |  | 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、阻燃标准：符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006 1级标准。 |
|  |  |  |  |  |  | 3.1水洗≥100次后检测； |
|  |  |  |  |  |  | 3.2氧指数≥32%； |
|  |  |  |  |  |  | 3.3损毁长度≤140mm； |
|  |  |  |  |  |  | 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； |
|  |  |  |  |  |  | 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； |
|  |  |  |  |  |  | 3.6烟密度≤14； |
|  |  |  |  |  |  | 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、配置走珠、布带钩： |
|  |  |  |  |  |  | 4.1走珠：加厚不锈钢框架，不易生锈，承重力强；明轨，滑轮，顺滑耐磨。 |
|  |  |  |  |  |  | 4.2布带钩、挂钩采用不锈钢材质；承重力强，拆装方便。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、提供轨道滑轮吊钩。轨道材质：铝合金；符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准要求；符合《变形铝及铝合金化学成分》；（si）%≤0.42，（Fe）%≤0.30,(Cu）%≤0.04，（Mn）%≤0.02，（Mg）%0.45~0.9，(Cr)%≤0.015，（Zn）%≤0.10，（Ti）%≤0.02；(测试方法：GB/T20975.25-2008)。 |
|  |  |  |  |  |  | 6、窗纱两边包边≥3cm，底部双层包边≥5cm，顶部预留不少于5cm内止口，加工工艺：窗纱打皱须从顶到脚上下一致。按照实际倍比例打皱，布头与绑带布帘面料的材质及颜色要一致，不能有布头带裸露在外面。车边≥3公分，脚≥5公分。 |
| 总计： 元（含税费） |  |  |  |  |  | 包含运费、安装费、人工费、常用材料及相应配件等费用。 |

报价单位：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

年    月   日